# Jährliche Baumkontrolle

- Hinweise:

- Baumkataster sollte vorhanden sein.

- i. d. R. Halbjährlich im belaubten und unbelaubten Zustand der Bäume durchzuführen

- (Für Bäume in Bereichen mit hoher Verkehrsdichte und in schlechtem Zustand ist eine halbjährliche Kontrolle angemessen in weniger frequentierten Bereichen und bei gesunden Bäumen ist eine jährliche Kontrolle ausreichend)

- Zusatzkontrollen nach extremen Witterungsereignissen, Schadensfällen, erheblichen Veränderungen im Baumumfeld oder erheblichen Eingriffen in den Baum

| - Bezeichnung | Kontrollgang durchgeführt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 -belaubt - | 2025 -unbelaubt- | 2026 -belaubt - | 2026 -unbelaubt- |
| Sichtprüfung des Baumumfeldes (z. B. Wurzelanhebung, Stolperstellen, Bodenverdichtung) |  |  |  |  |
| Kontrolle auf Totholz (insbesondere in der Krone) |  |  |  |  |
| Sichtbare Schäden an Stamm und Ästen (z. B. Risse, Abplatzungen, Höhlungen, Pilzbefall) |  |  |  |  |
| - Schiefstand oder Neigung mit erkennbarer Instabilität |  |  |  |  |
| Beschädigungen durch Fahrzeuge (Anfahrschäden), Bauarbeiten oder Vandalismus |  |  |  |  |
| Überwuchs von Spielgeräten, Wegen oder Beleuchtungen durch Äste |  |  |  |  |
| Kontrolle der Baumart auf bekannte Schadbilder (z. B. Eschentriebsterben, Bakterienbrand, Rußrindenkrankheit) |  |  |  |  |
| - Sichtkontrolle der Stand- und Bruchsicherheit |  |  |  |  |
| - Kontrolle auf tierische Schädlinge oder Nestbildung (z. B. Eichenprozessionsspinner, Wildtiere) |  |  |  |  |
| - Prüfung auf ausreichenden Lichtraum über Wegen und Spielflächen (z. B. 2,5 m über Gehwegen, 4,5 m über Fahrwegen/ Zufahrten |  |  |  |  |